資料03-03

つくばみらい市

下水道管路施設包括的維持管理業務（仮）

要求水準書

（骨子案）

令和８年２月

つくばみらい市都市建設部上下水道課

本要求水準書（骨子案）は、「下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン」（国土交通省　令和２年３月公表）の標準仕様書（例）をもとに、現行のつくばみらい市の仕様書の内容を加え作成しています。

今後、ウォーターPPP導入可能性の検討を行っていく中で、記載項目の追記や詳細化を図っていく予定です。

- 目次

第１章	総則	5

1.	目的	5

2.	適用範囲	5

3.	履行期間	5

4.	用語の定期	5

5.	費用の負担	5

6.	秘密の保持等	5

7.	法令等の遵守	6

8.	中立性の堅持	6

9.	公益確保の義務	6

10.	提出書類	6

11.	官公署等への手続き	6

12.	業務実施体制	6

13.	再委託先の届出	7

14.	地域住民等との協調	7

15.	協力義務	7

16.	損害賠償及び補償	7

17.	工程管理	8

18.	業務事務所	8

19.	機材の準備	8

20.	打合せ及び記録	8

21.	貸与資料及び貸与品	9

22.	参考図書	9

23.	証明書の交付	9

第２章	安全管理	10

1.	一般事項	10

2.	安全教育	10

3.	労働災害防止	10

4.	公衆災害防止	10

5.	その他	11

第３章	業務内容	12

第１節	共通	12

1.	基本事項	12

2.	一般事項	12

第２節	維持管理計画及び月間維持管理計画策定業務	13

1.	対象地区等	13

2.	維持管理計画書	13

第３節	点検調査等業務	13

1.	巡視・点検、調査業務	13

2.	清掃業務	14

3.	修繕業務	15

4.	マンホールポンプ保守・点検・修繕業務	16

第４節	その他業務等	18

1.	住民対応・事故対応業務	18

2.	他工事立会業務	18

3.	災害対応業務	18

4.	下水道管路維持管理計画の見直し検討業務	19

5.	コンサルタント業務	19

第４章	その他	21

1.	業務の完了	21

2.	業務移行期間と業務の引継ぎ	21

3.	その他	21

（別紙１）業務概要	22

（別紙２）遵守法令等	24

（別紙３）業務着手時の提出書類等	25

（別紙４）業務実施期間中の提出書類等	26

（別紙５）業務完了時の提出図書	27

（別紙６）業務実施体制	30

（別紙７）準備機材	31

（別紙８）貸与資料・貸与品リスト	32

（別紙９）参考図書	33

（別紙10）巡視・点検、調査業務報告書記載要領	35

（別紙11）業務移行期間の実施方法等	37

（別紙12）【参考】仕様発注から性能発注への移行	38

総則

  - 目的

本業務は、つくばみらい市（以下「委託者」という。）が保有する下水道管路施設の維持管理に係る業務等を一括して複数年にわたって委託することにより、下水道管路施設に係る機能維持及び維持管理の効率化を図ることを目的とする。

  - 適用範囲

- 本要求水準書は、委託者が発注する【つくばみらい市下水道管路施設包括的維持管理業務】に適用する。受託者は、本仕様書に従い、誠実かつ安全に業務を履行しなければならない。業務の概要は、別紙１（P21）「業務概要」に示すとおりである。

- 図面及び特記仕様書に記載された事項は、本仕様書に優先する。

- 本仕様書、図面及び特記仕様書に疑義が生じた場合は、委託者と受託者との協議により決定する。

  - 履行期間

本業務の履行期間は次のとおりとする。

履行期間 委託契約締結日から令和○年３月３１日まで

  - 用語の定期

本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- 「指示」とは、委託者の発議により、委託者が受託者に対し、委託者の所掌事務に関する方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。

- 「承諾」とは、受託者の発議により、受託者が委託者に報告し、委託者が了解することをいう。

- 「協議」とは、委託者と受託者が対等の立場で、合議することをいう。

  - 費用の負担

業務の検査等にともなう必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受託者の負担とする。

  - 秘密の保持等

- 受託者は、業務の遂行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。

- 業務の実施により得られた資料及び成果の所有は委託者に帰属するものとし、受託者は、委託者の承諾なくこれらを公表してはならない。

  - 法令等の遵守

- 受託者は、業務を実施するに当たり、別紙２（P23）「遵守法令等」に掲げる法令の他、関連する法令、条例、規則等を遵守しなければならない。

- 受託者が使役する全ての使用人等に対する関係諸法令の運用、適用は、受託者の責任と負担において行わなければならない。

  - 中立性の堅持

受託者は、中立性を堅持するよう努めなければならない。

  - 公益確保の義務

受託者は、業務を行うにあたっては公益の安全、環境その他の公益を害することのないように努めなければならない。

  - 提出書類

- 別紙３（P24）「業務着手時の提出書類等」に示す書類の提出

- 変更届（変更版）の提出

- 別紙４（P25）「業務実施期間中の提出書類等」に示す書類の提出

- 別紙５（P26）「業務完了時の提出図書」に示す図書の提出

- 前各項の提出図書の他、委託者が提出を指示した書類は、指定期日までに提出しなければならない。

  - 官公署等への手続き

- 受託者は、業務の履行期間中、関係官公署及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。

- 受託者は、業務の実施に当たり、受託者が行うべき関係官公署及び関係機関への届出等を、受託者の責任と負担において、関係諸法令の定めるところにより行わなければならない。また、届出等に先立ち、その内容を事前に委託者に報告しなければならない。

- 受託者は、関係官公庁等との協議を必要とするとき、または協議を受けたときは、誠意をもってこれにあたり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。

  - 業務実施体制

受託者は、別紙６（P29）「業務実施体制」に定める体制を整えなければならない。

  - 再委託先の届出

- 受託者は、業務の一部を再委託する場合は、業務の着手に先立ち、再委託届により、再委託先の名称、再委託の種類、金額、期間及び範囲等について届け出なければならない。ただし、技術提案書において提案された第三者への下請け又は再委託以外の再委託については、受託者が、事前に委託者の書面による承認を得るものとする。

- 委託者は、業務の実施に当たって、著しく不適当であると認められる再委託先について、交代を命ずることがある。この場合、受託者は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

  - 地域住民等との協調

- 受託者は、業務を実施するに当たり、地域住民等に業務内容を説明し、理解と協力を得るとともに、紛争等が生じないように努めなければならない。

- 受託者は、地域住民等から苦情、要望等があった時は、遅滞なく委託者に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果を速やかに委託者に報告しなければならない。

- 受託者は、如何なる理由があっても、地域住民等から報酬、手数料等を受け取ってはならない。再委託先及び使用人等についても、当該の行為について十分指導監督すること。

- 再委託先及び使用人等が前項の行為を行った時は、受託者がその責任を負うこと。

  - 協力義務

- 受託者は、隣接業務又は関連業務の受託者と相互に協力し、業務を実施しなければならない。また、他事業者が実施する関連業務が同時に実施される場合においても、これら関係者と相互に協力しなければならない。

- 受託者は、委託者が自ら又は委託者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、委託者の指示によりこれに協力しなければならない。

  - 損害賠償及び補償

- 受託者は、下水道施設に損害を与えた時は、直ちに委託者に報告し、その指示を受けるとともに、速やかに原状復旧しなければならない。この場合において、原状復旧に要する費用は受託者の負担とする。

- 受託者は、業務の実施に当たり、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負わなければならない。

  - 工程管理

- 受託者は、あらかじめ提出した業務計画書に従い、工程管理を適正に行わなければならない。

- 業務の計画と実績とに差異が生じた場合は、必要な措置を講じて、業務の円滑な進捗を図らなければならない。

- 受託者は、毎月末、月次報告書により、業務の進捗状況等を委託者に報告するものとする。

- 日程の都合上、履行期間に含まれていない日（祝日、休日等）に調査を行う必要がある場合は、あらかじめ、その調査内容、調査時間等について、監督員の承諾を得ること。

  - 業務事務所

- 受託者が業務を実施する事務所は、委託者の施設である○○市○○事務所（○○市○○丁目○○番○○号）とし、無償で貸与する。受託者は、当該事務所の使用に関して、業務の着手に先立ち、事務所使用申請書を委託者に提出し、その承諾を得なければならない。

- 受託者は、前項の事務所を善良なる管理者の注意をもって適切に管理しなければならない。また、業務の目的以外に使用してはならず、委託者の承諾なく改造等を行ってはならない。

- 第１項の事務所において業務の履行上必要となる電気、ガス、水道、下水道及び通信に係る使用料金は、【受託者】の負担とする。

  - 機材の準備

業務の履行に必要な機材は、受託者の責任と負担において準備しなければならない。受託者が準備すべき機材は、別紙７（P30）「準備機材」に示すものを標準とする。

  - 打合せ及び記録

- 受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、委託者と密接な連絡をとり、必要な段階で打合せを行うものとし、その内容については、その都度、打合せ記録簿を作成、委託者に提出し、その確認を受けなければならない。

- 受託者は、その日の作業開始前に、前日に実施した作業内容及び当日に実施予定の作業内容について、作業日報により委託者に報告しなければならない。

- 受託者は、毎週の週初めに、その週に実施予定の作業内容について、週間作業予定表により委託者に報告しなければならない。

- 受託者は、夏期休暇、年末年始休暇及び大型連休における緊急時の連絡責任者を定め、緊急連絡表により、委託者に事前に報告しなければならない。

  - 貸与資料及び貸与品

- 委託者は、別紙８（P31）「貸与資料・貸与品リスト」に示す資料及び物品を、業務の実施に必要の都度、受託者に貸与する。

- 受託者は、前項の貸与を受けようとする時は、事前に資料・物品貸与申請書を委託者に提出し、その承諾を得るものとする。

  - 参考図書

業務の履行において参考とする図書は、別紙９（P32）「参考図書」に記載された最新版図書とする。なお、これ以外の図書に準拠する場合は、あらかじめ委託者の承諾を受けなければならない。

  - 証明書の交付

必要な証明書及び申請書の交付は、受託者の申請によるものとする。

安全管理

  - 一般事項

- 受託者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、建設工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。

- 作業中は気象情報に十分注意を払い、降雨予報が出された際は直ちに作業を中止できる体制とする。また、地震等が発生した場合は、直ちに対応できるような対策を講じておくこと。

- 事故防止を図るため、安全管理については、業務計画書に明示し、受託者の責任において実施すること。

  - 安全教育

- 受託者は、業務に従事する者に対して、定期的に当該業務に関する安全教育を行い、作業員の安全意識の向上を図ること。

- 受託者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。

  - 労働災害防止

- 受託者は、現場の作業環境を常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、作業に従事する者の安全を図ること。

- マンホール、管きょなどに出入りし、又はこれらの内部で作業を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気や有毒ガス等の有無を、作業開始前と作業中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、委託者が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。

- 作業中、酸素欠乏空気や有毒ガス等が発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、委託者及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。

- 資格を必要とする諸機械を取り扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置すること。

  - 公衆災害防止

- 作業中は、常時、作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。

- 作業現場には、業務内容を明示した標識を設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。

- 作業区域内には、交通整理員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。

- 作業に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによる他、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。

- 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を委託者に報告すること。

  - その他

- 受託者は、作業に当たって、下水道施設又はガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。

- 万一、事故が発生した時は、業務計画書に示す緊急連絡体制に従い、直ちに委託者及び関係官公署に報告するとともに、速やかに必要な措置を講ずること。

- 前項の通報後、受託者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面により、直ちに委託者に届け出ること。

業務内容

共通

  - 基本事項

- 事業者の遵守義務

事業者は、事業開始当初から一定期間は仕様発注により業務を実施し、事業契約期間中に性能発注へ移行するものとする。仕様発注から性能発注への移行に関する詳細は、別紙12（P37）を参照すること。

  - 一般事項

- 作業に当たっては、管口を傷めないようにガイドローラ等を使用するなど、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意すること。

- 作業に当たり、仮締切を必要とする場合は、事前に委託者の承諾を得ること。この仮締切は、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるものとすること。ただし、上流に溢水が生じる恐れがある時は、直ちにこれを撤去すること。

- 受託者は、作業に当たり、騒音規制法、振動規制法及び委託者の公害防止条例等の公害防止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。

- 受託者が委託者の指示に反して作業を続行した場合及び委託者が事故防止上危険と判断した場合は、作業の一時中止を命ずることがある。

- 作業に当たり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一、汚損させた時は、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。

- 作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業箇所の清掃に努めること。

- 受託者は、点検・調査、修繕及び緊急時対応の各業務の結果について、委託者の保有する【維持管理情報管理システム】にデータ登録（更新）を行わなければならない。

登録（更新）するデータ項目等の詳細は、委託者の指示によるものとする。

維持管理計画及び月間維持管理計画策定業務

受託者は、本業務を実施するにあたって、契約日の翌日から【 】日以内に、履行期間中における管路の維持管理業務の内容を網羅した維持管理計画書を作成し、委託者の確認を得ること。また、毎月【 】日までに翌月の月間維持管理計画書を作成し、委託者の確認を得ること。

  - 対象地区等

本業務の対象地区等は、別紙１（P21）による。

  - 維持管理計画書

履行期間全体を通じた基本的事項、スケジュールを把握できるように作成すること。

維持管理計画書には、以下の内容を記載すること。

- 維持管理方針と目標の設定

- 現状維持管理状況の把握と課題整理

- 本管管路の点検調査計画

- 上記以外の維持管理計画

点検調査等業務

  - 巡視・点検、調査業務

  - 実施箇所及び実施数量

巡視・点検、調査の実施箇所及び実施数量は、別紙１（P21）による。

  - 作業時間

巡視・点検、調査に当たっては、道路使用許可条件を厳守すること。

  - 調査機材

巡視・点検、調査に使用する機材は、常に点検し、完全な整備をしておくこと。

  - テレビカメラ調査

  - 目視調査

- 内径800mm 以上

- 内径800mm 未満

  - 取付管調査

  - 巡視・点検

  - 異常時の処置

  - 作業記録写真

  - 報告書の作成

受託者は、別紙10（P34）「巡視・点検、調査業務報告書記載要領」に従い、報告書を作成すること。

  - その他、本仕様に記載の無い事項については特記仕様書に従うこと。

  - 清掃業務

  - 実施箇所及び実施数量

清掃の実施箇所及び実施数量については、別紙１（P21）による。

  - 作業時間、作業範囲等

作業にあたっては、道路使用許可条件を厳守して、実施すること。

  - 使用機材

清掃に使用する高圧洗浄車、強力吸引車、その他業務に必要となる機械器具等は各作業に適するものを使用するとともに、業務に支障のないように受託者で常備しておくこと。

  - 廃棄物管理業務（一般廃棄物及び産業廃棄物）

  - 土砂等の流下防止

作業にあたって、下流側に土砂等を流出させてはならないこと。万一、下流側に土砂等を流出させた場合は、影響区間の流出土砂等を受注者の責任で取り除くこと。

  - 土砂等の積み込み、運搬

１）受注者は、作業にあたって十分な運搬車両を配置すること。

２）運搬車両は、事前に当市に届け出を行うこと。

３）運搬車両は、その使用にあたって、土砂等の流出・飛散、並びに臭気の漏洩のおそれのない構造の車両とすること。

４）積み込みにあたっては、土砂等の飛散により、通行者及びその他の工作物を汚損させないように措置を講ずること。

５）土砂等の運搬にあたっては、水切りを十分に行い、途中漏落しないような措置を講ずること。

６）土砂等の運搬にあたっては、積載超過のないようにすること。

  - 機械による清掃作業

１）高圧洗浄車の使用にあっては、高圧により、管きょを損傷することのないよう、吐出圧に留意すること。

２）高圧洗浄車に使用する洗浄水は、小絹水処理センターの処理水とする。

  - 修繕業務

    - 実施箇所及び実施数量

修繕の実施予定箇所及び実施予定数量は、別紙１（P21）による。

    - 作業時間

作業に当たっては、道路使用許可条件を厳守すること。

    - 事前調査工

      - 受注者は、作業の着手にあたって設計図書の確認および現地調査を行い、施工現場の条件事項について確認すること。

    - 道路状況

    - 道路使用許可条件

    - 周辺環境

    - 施工時間規制

    - 流下水量・水位

    - 既設管種

    - 施工延長

    - 既設管内径

    - 既設管勾配

    - 工法分類

      - 対象管路の現状を把握するため、本管TVカメラ調査を実施し対象管路の異常内容を設計図書と比較の上、当市に報告すること。

    - 前処理工

- 管渠内を高圧洗浄車にて洗浄し、管内に汚泥・油脂等の付着が無いように施工すること。

- 止水工については、止水剤の種類は施工計画書により事前に監督員の承諾を得ること。

- 止水工の管理においては、注入量等の管理を行い監督員にチャート紙に記録し、提出すること。

- 木の根処理については、下水道管等に損傷を与えないように施工すること。また、損傷が確認された場合は、速やかに監督員に報告すること。

- その他の前処理が必要な場合は、監督員との協議により決定し施工すること。

    - 修繕工事

    - 材料の調達

- 修繕に用いる材料は、受託者【委託者】が調達する。

委託者が調達・支給する場合

    - 作業記録写真

    - その他、本仕様書に記載のない事項については特記仕様書に従うこと。

  - マンホールポンプ保守・点検・修繕業務

    - 月例点検（１階／２ヶ月）

  - ポンプ運転状況

・異常音、振動、電流値(ポンプを手動運転し、各計器類の指示値及び振動騒音等より運転状況を把握)

- 現場操作盤

・外観(汚損、損傷)、発熱

・計器指示値、表示灯の状況

・電圧、絶縁抵抗値の測定

・端子台の緩みの確認、増締め

・球切れ、断線、ヒューズ切れの有無

・自動警報装置、漏電遮断器の作動テスト

- 配管類

・漏水、発錆、損傷の有無、ジョイント部の接合状況

・取付状況、弁類、フック等の不具合確認

- マンホール内状況

・異物によるポンプへの影響確認

・壁面漏水確認

- 水位計

・外面、水位検知部の劣化、破損状況の確認及び清掃

・動作試験

- 記録、他

・運転データの記録作成

・点検記録作成

    - 年次点検（１回／年）※巡回時点検の他に追加実施

- ポンプ

・着脱装置の機能確認

・腐食状態の確認

・軸封部状態の確認

・逆止弁の状態確認

・潤滑油の油量、汚れの確認(オイル交換)

    - 緊急点検巡回（４回／３年）

・大雨、台風、地震等の自然災害や、ポンプ作動の異常　または故障時の緊急体制の確立、応急処置

※委託者から非常時の呼出しや緊急配備の要請には、速やかにその指示に従わなければならない。

    - 修繕業務

・機械設備における偶発的な故障および異常に対応する修繕

・電気設備における偶発的な故障および異常に対応する修繕

・設備等を良好な状態に維持または保全するために行う予防修繕

その他業務等

  - 住民対応・事故対応業務

- 実施区域

住民対応・事故対応業務の実施区域は、別紙１（P21）による。

- 業務内容

住民対応・事故対応業務の内容は以下のとおりである。

      - 住民対応業務

      - 事故対応業務

- その他

      - 受託者は、住民対応及び事故対応業務における体制を定め、委託者に届け出なければならない。

      - その他、本要求水準書に記載のない事項については特記仕様書に従うこと。

  - 他工事立会業務

  - 実施区域

他工事等立会業務の実施区域は、別紙１（P21）による。

  - 業務内容

      - 工事の立会及び確認

      - 施工協議

      - その他

  - その他

  - 災害対応業務

- 実施区域

災害対応業務の実施区域は、別紙１（P21）による。

- 業務内容

      - 台風等予見できる災害等に対する事前待機

      - 災害時対応の初動支援

      - その他

- その他

      - 受託者は、災害時及び緊急時における連絡体制及び出動体制を定め、委託者に届け出なければならない。なお、連絡体制及び出動体制を定めるに当たっては、常に迅速な対応が図れるよう、事前に委託者と協議の上、各々の役割分担を定めるものとする。

      - 受託者は、災害時等において管路施設に被災又は管路施設の被災による二次災害のおそれがある場合等は、委託者と密に連絡・調整を行うとともに、予め定めた緊急巡視・点検及び巡視・点検に応じた適切な緊急措置等を講じ、被災状況の把握に協力するとともに、二次災害の未然防止に努めなければならない。

      - 委託者は、災害時及び緊急時における連絡体制を受託者に通知するものとする。

      - その他、本仕様書に記載のない事項については特記仕様書に従うこと。

  - 下水道管路維持管理計画の見直し検討業務

- 受託者は、本業務において得られた巡視・点検、調査結果及び整理・蓄積した情報を基に、現行の下水道管路維持管理計画について見直しを行うものとする。

- 見直し検討は現行の下水道管路維持管理計画書に記載されている以下の内容を対象とする。

  - 維持管理の方針及び目標の設定

  - 対象地域の概要

  - 対象地域の管路施設の概要

  - 管路の維持管理状況

  - 重点路線又は重点区域

  - 巡視・点検計画

  - 調査計画

  - 清掃計画

  - 修繕・改築計画

  - 維持管理体制

  - 情報管理計画

- その他、本仕様書に記載のない事項については特記仕様書に従うこと。

  - コンサルタント業務

- 計画策定業務

  - ストックマネジメント計画見直し（本管、マンホール、マンホール蓋）

  - ストックマネジメント計画見直し（マンホールポンプ）

- 改築更新業務

  - 設計業務（管路施設、マンホールポンプ）

  - 施工管理（管路施設、マンホールポンプ）

  - 改築工事（管路施設、マンホールポンプ）

その他

  - 業務の完了

- 受託者は、業務完了時に本仕様書及び特記仕様書に指定された提出図書及び書類を提出し、委託者の検査を受けなければならない。

- 検査において、訂正を指示された箇所は、直ちに訂正しなければならない。

- 委託者による検査の合格後、提出図書一式の納品をもって業務の完了とする。

- 業務完了後において、明らかに受託者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受託者は、直ちに当該業務の修正を行わなければならない。

  - 業務移行期間と業務の引継ぎ

- 履行期間の最終１か月間を業務移行期間とする。

- 受託者は、業務移行期間において「別紙11（P36） 業務移行期間の実施方法等」に従って業務の引継ぎを行うものとする。

  - その他

- 作業箇所において、下水道施設に緊急性を要する破損、不等沈下、腐食等の異状を発見した場合は、速やかに委託者に報告すること。

- 本仕様書、図面及び特記仕様書に特に明示していない事項であっても、業務の遂行上、当然必要なものは、受託者の負担において処理すること。

- その他特に定めのない事項については、速やかに委託者に報告し、指示を受けて処理すること

# （別紙１）業務概要

      - 委託対象地区

本委託の対象地区は下表及び【別図1】に示すとおりである。

| 事業 | 地区名称等 | 対象面積（ha） | 管路延長（km） | MP (箇所) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共下水道(汚水) | 小絹処理区 | 926.54 | 約 185 | 43 |  |
| 公共下水道(雨水) | 全排水区 | 454.36 | 約 45 | 3 |  |
| 農業集落排水 | 全８地区 | 353.00 | 約 51 | 95 | 真空式約29㎞ |
| コミニティ・プラント | 全２地区 | 353.00 | 約 11 | 5 |  |

・MP：マンホールポンプ　、農業集落排水における真空ユニット47箇所を含む

・詳細は特記仕様書による。

      - 委託業務内容

  - 計画的維持管理業務

- 維持管理計画及び月間維持管理計画策定業務

本業務の対象地区は下表及び【別図2】に示すとおりである。

| 事業 | 地区名称等 | 対象面積（ha） | 管路延長（km） | MP (箇所) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共下水道(汚水) | 小絹処理区 | 926.54 | 約 185 | 43 | 汚水 |
| 公共下水道(雨水) | 全排水区 | 454.36 | 約 45 | 3 | 雨水 |
| 農業集落排水 | 全８地区 | 353.00 | 約 51 | 95 | ※真空式約29㎞ |
| コミニティ・プラント | 全２地区 | 353.00 | 約 11 | 5 |  |

※MP：マンホールポンプ　、農業集落排水における真空ユニット47箇所を含む

※詳細は特記仕様書による。

- 巡視・点検、調査業務

本業務の実施予定箇所及び予定数量は下表及び【別図3】に示すとおりである。

| 業務内容 | 単位 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本管テレビカメラ調査 | ｍ | ●● |  |
| 取付管テレビカメラ調査 | 箇所 | ●● |  |
| 本管目視調査（内径800mm未満） | 箇所 | ●● | マンホール内からの目視 |
| 本管目視調査（内径800mm以上） | ｍ | ●● | 管きょ内からの目視 |
| 巡視・点検 | 回 | ●● | 約●●km |

※ 詳細は特記仕様書による。

- 清掃業務

| 業務内容 | 単位 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管きょ清掃工 | ｍ | ●● | ○○ φ○○～φ○○ |
| 伏越し清掃工 箇所 ○○ | 箇所 | ●● |  |
| 取付管清掃工 箇所 ○○ | 箇所 | ●● |  |
| ます清掃工 箇所 ○○ | 箇所 | ●● |  |
| 土砂処分工 |  |  |  |

※ 詳細は特記仕様書による。

- 修繕業務

| 業務内容 |  |  | 単位 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注入工法 | パッカー工法 | 本管管径 800mm未満 | 箇所 | ●● |  |
|  |  | 取付管 | 箇所 | ●● |  |
|  | Y字管工法 | 本管管径 800mm以上 | ｍ | ●● |  |
|  |  | マンホール | 箇所 | ●● |  |
| コーキング工法 | Vカット工法 | 本管管径 800mm以上 | ｍ | ●● |  |
|  |  | マンホール | 箇所 | ●● |  |

※ 詳細は特記仕様書による。

  - その他業務

本委託におけるその他業務は下表に示すとおりであり、対象地区は【別図1】に示すとおりである。

| 業務内容 | 単位 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住民対応業務 | 式 | 1 |  |
| 事故対応業務 | 式 | 1 |  |
| 他工事等立会業務 | 式 | 1 |  |
| 災害対応業務 | 式 | 1 |  |
| 下水道管路維持管理計画の見直し検 討業務 | 式 | 1 |  |

※ 詳細は特記仕様書による。

# （別紙２）遵守法令等

(1)健康保険法（大正11 年法律第70 号）

(2)労働基準法（昭和22 年法律第49 号）

(3)労働者災害補償保険法（昭和22 年法律第50 号）

(4)消防法（昭和23 年法律第186 号）

(5)建設業法（昭和24 年法律第100 号）

(6)建築基準法（昭和25 年法律第201 号）

(7)港湾法（昭和25 年法律第218 号）

(8)毒物及び劇物取締法（昭和25 年法律第303 号）

(9)道路法（昭和27 年法律第180 号）

(10)下水道法（昭和33 年法律第79 号）

(11)中小企業退職金共済法（昭和34 年法律第160 号）

(12)道路交通法（昭和35 年法律第105 号）

(13)河川法（昭和39 年法律第167 号）

(14)電気事業法（昭和39 年法律第170 号）

(15)騒音規制法（昭和43 年法律第98 号）

(16)廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137 号）

(17)水質汚濁防止法（昭和45 年法律第138 号）

(18)酸素欠乏症等防止規則（昭和47 年労働省令第42 号）

(19)労働安全衛生法（昭和47 年法律第57 号）

(20)雇用保険法（昭和49 年法律第116 号）

(21)振動規制法（昭和51 年法律第64 号）

(22)環境基本法（平成5 年法律第91 号）

※ここに記載のないものについては特記仕様書による。

# （別紙３）業務着手時の提出書類等

| 提出書類名 | 提出部数 | 提出時期·記載事項等 |
| --- | --- | --- |
| 着手届 | 1 | ·契約締結後速やかに提出すること。 |
| 身分証明書発行申請書 | 1 | ·契約締結後速やかに提出すること。 |
| 請書 | 1 | ·業務に従事する者の氏名及び生年月日を記載すること。 ·契約締結後速やかに提出すること。 |
| 統括責任者及び主任技術者届 | 1 | ·契約締結後速やかに提出すること。 |
| 酸素欠乏危険作業主任者届 | 1 | ·契約締結後速やかに提出すること。 ·酸素欠乏·硫化水素危険作業主任者技能講習修了証の写しを添付すること。 |
| 業務計画書 | 1 | ·契約締結後速やかに提出すること。 |
|  |  | ·次の事項を記載すること。 |
|  |  | ①実施方針 |
|  |  | ②実施体制(職務分担、緊急連絡体制等) |
|  |  | ③実施計画(各業務の作業内容·方法·手順、実施工程等) |
|  |  | ④安全管理計画(各業務における保安対策、道路交通の処理方法、管路内と地上との連絡方法、酸素欠乏空気·有毒ガス対策等) |
|  |  | ⑤その他委託者が指示する事項 |
| 再委託届 | 1 | ·業務の一部を再委託する場合に提出すること。 |
|  |  | ·次の事項を記載すること。 |
|  |  | 1再委託先の名称 |
|  |  | 2再委託の種類、期間、範囲等 |
|  |  | 3再委託先に対する指導方法等 |
|  |  | 4その他委託者が指示する事項 |
| 事務所使用申請書 | 1 | ·契約締結後速やかに提出すること。 |

※ここに記載のないものについては特記仕様書による。

# （別紙４）業務実施期間中の提出書類等

| 提出書類名 | 提出部数 | 提出時期·記載事項等 |
| --- | --- | --- |
| 維持管理計画書 |  | ·契約日の翌日から〇日以内に履行期間中の計画に |
|  |  | ついて提出すること。 |
|  |  | ·計画書を変更する場合は委託者に申し出、変更計 |
|  |  | 画書を提出すること。 |
| 月間維持管理計画書 |  | ·各月〇日までに、翌月の計画について提出するこ |
|  |  | と。 |
| 月次報告書 |  | ·各月〇日までに、提出すること。 |
|  |  | ·業務ごとに、実施した作業の内容、進捗状況等に |
|  |  | ついて記載すること。 |
| 年次報告書 |  | ·翌年度4月〇日までに、提出すること。 |
|  |  | ·業務ごとに、実施した作業の内容、進捗状況等に |
|  |  | ついて記載すること。 |
| 打合せ記録簿 |  | ·打合せの都度、提出すること。 |
| 作業日報 |  | ·日々、提出すること。 |
| 週間作業予定表 |  | ·毎週、週初めに提出すること。 |
| 資料·物品貸与申請書 |  | ·資料及び物品を借用するに当たって提出すること。 |
| 処理水使用申請書 |  | ·高圧洗浄車を使用するに当たって提出すること。 |
| 緊急連絡表 |  | ·夏期休暇、年末年始休暇及び大型連休を迎えるに |
|  |  | 当たって提出すること。 |

※ここに記載のないものについては特記仕様書による。

# （別紙５）業務完了時の提出図書

- 共通

業務完了時には、以下の図書を提出すること。

| 提出書類名 | 提出部数 | 提出時期·記載事項等 |
| --- | --- | --- |
| （１）完了届 |  | ·○月末日までに提出すること。 |
| （２）年次報告書 |  | ·○月末日までに提出すること。 |
| （３）支払請求書及び明細書 |  | ·○月末日までに提出すること。 |

- 維持管理計画及び月間維持管理計画策定業務

本業務の提出図書は下表に示すとおりであり、業務完了時に提出すること。

| 提出書類名 | 仕様 | 部数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| （１）維持管理計画書 | A4版 | ●部 | 業務実施期間中に提出したもの |
| （2）月間維持管理計画書 | A4版 | ●部 | 業務実施期間中に提出したもの |
| （3）その他参考資料 | A4版 | ●部 |  |
| （4）打合せ記録簿 | A4版 | ●部 |  |
| （5）上記図書の電子成果品 | CD-R又はDVD-R | ●部 |  |

※ここに記載のないものについては特記仕様書による。

- 点検調査等業務

本業務の提出図書及び提出時期は下表に示すとおりである。

| 提出書類名 | 提出部数 | 提出時期·記載事項等 |
| --- | --- | --- |
| （１）巡視・点検業務報告書 |  | ・業務完了後速やかに提出すること。 ・作成に当たっては、別紙10（P34）「巡視・点検、調査業務報告書作成要領」を参照のこと。 |
| （２）調査業務報告書 |  | ・業務完了後速やかに提出すること。 |
|  |  | ・作成に当たっては、別紙10（P34）「巡視・点検、調査業務報告書作成要領」を参照のこと。 |
| （３）清掃業務報告書 |  | ・業務完了後速やかに提出すること ・作業記録写真を含めること。 |
| （４）修繕業務報告書 |  | ・業務完了後速やかに提出すること。 ・作業記録写真を含めること。 |
| （５）上記図書の電子成果品 |  | ・業務完了後速やかに提出すること。 |

※ここに記載のないものについては特記仕様書による。

- その他の業務

  - その他業務

その他業務に係る提出図書は下表に示すとおりであり、業務完了時に提出すること。

| 提出書類名 | 提出部数 | 提出時期·記載事項等 |
| --- | --- | --- |
| （１）住民対応・事故対応業務報告書 |  | ・業務完了後速やかに提出すること。 |
| （２）他工事等立会報告書 |  | ・業務完了後速やかに提出すること。 |

※ここに記載のないものについては特記仕様書による。

  - 下水道管路維持管理計画の見直し検討業務

本業務の提出図書は下表に示すとおりであり、業務完了時に提出すること。

| 提出書類名 | 仕様 | 部数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| （１）下水道管路維持管理計画書 | A4版 | ●部 | 業務実施期間中に提出したもの |
| （2）その他参考資料 | A4版 | ●部 |  |
| （3）打合せ記録簿 | A4版 | ●部 |  |
| （4）上記図書の電子成果品 | CD-R又はDVD-R | 一式 |  |

※ここに記載のないものについては特記仕様書による。

# （別紙６）業務実施体制

（１）受託者は、契約締結後、速やかに統括責任者及び主任技術者を定めなければならない。

（２）統括責任者は、下水道管路施設の維持管理に関する高度な技術及び相当の経験を有する者でなければならない。また、業務事務所若しくは現場に常駐し、その運営、取締り等、業務全体の統括を担うものとする。

（３）主任技術者は、下水道管路施設の維持管理に関する技術及び経験を有する者でなければならない。また、業務に従事する者の技術上の指導監督を担うものとする。

（４）受託者は、管路内の作業を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させ、所定の業務に従事させなければならない。

（５）受託者は、善良な作業員を選定し、秩序正しい業務を行わせ、かつ、熟練を要する作業には、相当の経験を有する者を従事させなければならない。

（６）受託者は、適正な業務の進捗を図るとともに、そのために必要な十分な作業員を配置しなければならない。

（７）受託者は、委託者が発行する身分証明書を常に携帯し、業務に従事しなければならない。

※ここに記載のないものについては特記仕様書による。

# （別紙７）準備機材

| 機材名 | 用途 | 業務事務所への常備 |
| --- | --- | --- |
| 高圧洗浄車 | テレビカメラ調査に際しての管路内洗浄等に使用 | 不要・必要（ 台） |
| 本管用テレビカメラ | 自走式テレビカメラ搭載車、本管のテレビカメラ調査に使用 | 不要・必要（ 台） |
| 取付管用テレビカメラ | 取付管のテレビカメラ調査に使用 | 不要・必要（ 台） |
| 調査車両 | 点検・調査業務に使用 | 不要・必要（ 台） |
| 作業車両 | 点検・調査業務における巡視・点検等に使用 | 不要・必要（ 台） |
| 酸素濃度等測定器 | 管路、マンホール内等の作業に際して使用 | 不要・必要（ 台） |
| 発電機 | 点検・調査業務、緊急時対応業務等に使用 | 不要・必要（ 台） |
| 補修機材 | 修繕業務、緊急時対応業務等に使用 | 不要・必要（ 台） |
| ＯＡ機器 | 提出書類の作成等に使用 | 不要・必要（ 台） |

※ 上記機材の使用に必要な燃料、消耗品等の他、業務事務所の運営に必要となる備品等を含む。

※ここに記載のないものについては特記仕様書による。

※貸与物が有る場合に明記

（別紙８）貸与資料・貸与品リスト

- 貸与資料

| 貸与資料名 | 備考 |
| --- | --- |
| 〇〇〇 |  |
| 〇〇〇 |  |
| 〇〇〇 |  |

- 貸与品

| 貸与品名 | 備考 |
| --- | --- |
| 〇〇〇 |  |
| 〇〇〇 |  |
| 〇〇〇 |  |

# （別紙９）参考図書

    - 委託者の下水道標準構造図

    - 委託者の下水道維持管理指針

    - 委託者の下水道改築マニュアル

    - ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関る手引き(案)（国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部）

    - 下水道施設改築・修繕マニュアル(案)（社団法人日本下水道協会）

    - 下水道施設維持管理積算要領一管路施設編一（社団法人日本下水道協会）

- 下水道施設維持管理積算要領一終末処理場、ポンプ場施設編一（社団法人日本下水道協会）

- 下水道施設計画設計指針と解説（社団法人日本下水道協会）

- 下水道維持管理指針（社団法人日本下水道協会）

- 下水道施設の耐震対策指針と解説（社団法人日本下水道協会）

- 下水道の地震対策マニュアル（社団法人日本下水道協会）

- 管更生の手引き(案)（社団法人日本下水道協会）

- 下水道管きょ改築等の工法選定の手引き(案)（社団法人日本下水道協会）

- 下水道管路施設腐食対策の手引き(案)（社団法人日本下水道協会）

- 下水道管路施設テレビカメラ調査マニュアル(案)（社団法人日本下水道協会）

- 水理公式集（土木学会）

- コンクリート標準示方書（土木学会）

- 日本工業規格（JIS）

- 日本下水道協会規格（JSWAS）

- 道路橋示方書・同解説（日本道路協会）

- 土木工学ハンドブック（土木学会）

- 土質工学ハンドブック（土質工学会）

- 都市・地域整備局所管補助事業実務必携（国土交通省）

- 水門鉄管技術基準（水門鉄管協会）

- 港湾構造物設計技術基準（日本港湾協会）

- 道路構造令，同解説と運用（国土交通省，日本道路協会）

- 下水道管路維持管理計画の策定に関する指針（JIS A 7501：2013）（日本規格協会）

- 下水道管路施設の緊急点検実施マニュアル(案)（公益社団法人日本下水道協会）

- 下水道管路施設維持管理マニュアル（社団法人日本下水道管路管理業協会）

- 下水道管路施設維持管理積算資料（社団法人日本下水道管路管理業協会）

- 下水道管路改築・修繕事業技術資料～調査から施工管理まで～（財団法人下水道新技術推進機構）

- 管きょ更生工法の品質管理技術資料（財団法人下水道新技術推進機構）

- 管きょ更生工法(二層構造管)技術資料（財団法人下水道新技術推進機構）

- マンホールの改築及び修繕に関する設計の手引き(案)（社団法人日本下水道管路管理業協会）

- 管きょの修繕に関する手引き(案)（社団法人日本下水道管路管理業協会）

- 取付管の更生工法による設計の手引き(案)（社団法人日本下水道管路管理業協会）

- 下水道管路施設改築・修繕に関するコンサルティング・マニュアル(案)（管路診断コンサルタント協会）

- 下水道管きょ改築・修繕にかかる調査・診断・設計実務必携（管路診断コンサルタント協会編集（経済調査会））

- 管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(案)（公益社団法人日本下水道協会）

- マンホールの蓋等の取替に関する設計の手引き(案)（公益社団法人日本下水道管路管理業協会）

- 事例ベースモデリング技術を用いた雨天時浸入水発生領域の絞り込みに関する技術マニュアル（財団法人下水道新技術推進機構）

- 流出解析モデル利活用マニュアル（財団法人下水道新技術推進機構）

- 下水道事業における費用効果分析マニュアル(案)（社団法人日本下水道協会）

- 効率的な汚水処理施設整備のための都道府県マニュアル(案)（社団法人日本下水道協会）

- 分流式下水道における雨天時浸入水対策計画の検討マニュアル（財団法人下水道新技術推進機構）

※ここに記載のないものについては特記仕様書による。

# （別紙10）巡視・点検、調査業務報告書記載要領

- 一般事項

    - 巡視・点検業務報告書及び調査業務報告書は、本要領に従い作成すること。

    - 様式は、Ａ４判横書きとし、図面は、縮尺、寸法を明記し、製本すること。

    - 表紙には、調査年度、調査番号、調査件名、調査期間、委託者名、請負者名等を記入すること。また、背表紙にも調査年度、調査番号、調査件名、請負者名等を記入すること。

- 記載事項

巡視・点検業務報告書及び調査業務報告書は、下記の事項について内容を明記すること。調査総括表、調査集計表及び調査記録表に用いる凡例は表－○に、管きょ調査判定基準は表－○に、マンホール調査判定基準は表－○による。

    - テレビカメラ調査

  - 調査目的

  - 調査概要

  - 案内図

  - 調査箇所図

  - 調査総括表（表－○参照）

  - 調査集計表（表－○参照）

  - 調査記録表（表－○、○、○、○参照）

  - 考察

  - 作業記録写真

    - 目視調査

テレビカメラ調査項目に準ずる。

    - 取付管調査

テレビカメラ調査項目に準ずる。

    - 巡視・点検

特記仕様書による。

- 留意事項

    - 調査結果をテレビモニターからビデオテープ等に収録する場合は、指定の一般用ビデオテープ等に収録すること。なお、提出するビデオテープ等及び写真には、件名、地名、路線番号、継手番号、管径、並びに距離等をタイプ表示すること。

    - 提出する成果品は、次のとおりとする。

- 点検・調査業務報告書

- 不良箇所写真帳

- ビデオテープ等（テレビカメラ調査の場合）

- その他委託者の指示するもの

# （別紙11）業務移行期間の実施方法等

- 実施計画

    - 引継ぎ方法

- 移行期間における引継ぎは受託者の負担により委託者及び次期受託者に実施するものとする。

- 受託者は事業着手前に、前受託者若しくは委託者より本事業に係る引継ぎを受けるものとする。

    - 実施計画

- 受託者は履行期限○か月前までに、業務引継ぎに係る実施計画書を作成し、委託者に提出すること。

- 委託者と受託者は、受託者が提出した実施計画書について○日以内に検討・協議し実施内容を決定する。

- 実施計画書に変更があるときは、変更当事者が速やかに相手方に通知すること。

- 実施内容

- 本件施設の特性の把握

  - 業務事務所及び備品等の利用方法の把握

  - 台帳図及び現地確認等による本件施設の位置等の把握

  - 過去の異常内容や発生頻度、異常時の対応措置等の把握

  - データベース等保管情報の運用方法についての把握

  - その他委託者又は受託者が必要とする事項

- 業務実施に関する書類等の作成方法

  - 運営期間における維持管理計画書の作成方法

  - 月間維持管理計画書の作成方法

  - 業務報告に関する書式の作成方法

  - 緊急時対応などに関するマニュアルの作成方法

  - その他委託者又は受託者が必要とする事項

- その他

移行期間の実施にあたって疑義ある場合は、委託者及び受託者は相互に協力し合い誠意を持ってこれを解決するものとする。

# （別紙12）【参考】仕様発注から性能発注への移行

- 基本事項

事業者は、事業契約開始当初から一定期間は仕様発注により業務を実施するものとし、事業期間中において性能発注への移行するものとする。

なお、事業者が仕様発注により実施する業務については、市が別途作成する「特別仕様書」に記載された内容に従って実施すること。

- 事業契約開始から●年経過後（事業開始●年目）以降においては、性能発注への移行を完了するものとする。

- 性能発注への移行時期及び移行対象業務等については、市と事業者の協議により決定するものとし、事業者は移行に向けた具体的な提案を行うこと。当該協議については、事業者又は市のいずれからも申し出ることができるものとする。

- 移行方法については、事業者において仕様発注による業務実施を通じて蓄積したデータ及び知見を基に、性能発注への移行可能性を検討し、その結果に基づき移行の適否を判断することとする。

- 事業者による検討の結果、性能発注への移行が困難と判断される業務については、仕様発注により継続して実施するものとし、移行困難と判断した理由及び検討経緯については記録として保存すること。